第一章 用户需求书

- 项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 参数要求 | 完工期（日历日） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车彩绘、涂装、调漆实训室维修升级 | 1批 | 详见项目采购清单 | 20天 | 41075.00 |
| 总价（大写）：人民币 肆万壹仟零柒拾伍元整 |  |  |  |  |

- 二、报价单

| 汽车彩绘、涂装、调漆实训室维修升级清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 吊顶骨架（扁通） | 240 | 米 | 规格尺寸：60*40mm方通，壁厚1.5mm，表面处理：镀锌，国标材质。（含材料下料、焊接扁通架、安装，打螺丝及玻璃胶） |  |  | 含安装、运输服务费 |
| 2 | 吊顶集成板 | 180 | 平方 | 吊顶集成板采用竹木纤维集成板颜色根据需求方要求订制、板材要求长度≦4米、宽度≧40mm.厚度：8mm；面积：180平方。（含材料下料、安装、打螺丝及玻璃胶） |  |  |  |
| 3 | 吊顶配件 | 1 | 批 | 根据目前面积180平方米吊顶集成板需求，配套相应的零配件（含边角线96米、中接卡槽50米，不锈钢卡扣1000个、。 |  |  |  |
| 4 | 光源电线 | 2 | 卷 | 国标电线（金环宇），线芯材质: 铜芯,阻燃单股2.5平方,国标单卷100米。 |  |  |  |
| 5 | 线管 | 100 | 米 | PVC线管：直径16mm，颜色：白色。 |  |  |  |
| 6 | 线管配件 | 1 | 批 | PVC接头、弯头、三通，直径16mm，颜色：白色。 |  |  |  |
| 7 | 吊顶平板灯 | 27 | 套 | 平板灯嵌入式嵌天花板LED灯具规格尺寸：120*30CM，颜色: 超亮款白色，60瓦，灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩 ，灯罩形状: 长方形，电压: 100V-240V。（含材料下料、安装及玻璃胶） |  |  |  |
| 8 | 顶面防水钢材（扁通） | 90 | 米 | 规格尺寸：60*40mm方通，壁厚1.5mm，表面处理：镀锌，国标材质。（含材料下料、焊接扁通架、安装，打螺丝及玻璃胶） |  |  |  |
| 9 | 铁皮瓦 | 36 | 平方 | 材质：铁、厚度：4.26mm铁皮涡轮瓦。颜色可以根据学校要求配送。（含材料下料、焊接扁通架、水槽安装、铁皮瓦安装，打螺丝及玻璃胶） |  |  |  |
| 10 | 大棚涂装恻水槽更换 | 100 | 米 | 颜色根据需求方要求订制、板材要求长度≧100米、宽度≧20cm.厚度：8mm；（含材料下料、安装、打螺丝及玻璃胶） |  |  |  |
| 11 | 大棚涂装侧下水管接盆 | 6 | 个 | 颜色根据需求方要求订制、厚度：≧20mm；（含材料下料、安装、打螺丝及玻璃胶） |  |  |  |

说明：

- 1.供应商须对本项目进行分项响应报价，任何只对其中一部分进行的响应报价都被视为无效响应。

- 2.本项目所有分项单价汇总合计金额，不得超过最高预算金额，否则将被视为无效报价。

3.报价应包括采购物品的成本、运输、税费及安装、执行过程中可预见及不可预见的一切费用等。

三、项目实施要求

本项目为货物采购维修升级（含安装）；安装地点校内大棚实训室、功能室原有老旧吊顶、龙骨、灯具、附属配件整体拆除清运，顶面基层侧面水槽更换；新的吊顶需要焊接铁框架、安装吊顶板及光源、设施复位、现场复原全流程施工，全程适配校园教学环境，严格执行校园安全管理规定；

- 维修升级（含安装）涉及高空作业，施工单位提供持有特种作业操作证人员证书(焊接与热切割作业)有效期内:(投标单位需提供官网查询电子证书截图)持证人员需提供在投标单位近(三个月)社保缴纳查询记录任意一个月。

- 维修升级（含安装）涉及框架焊接，施工单位提供持有特种作业操作证人员证书(高处作业)有效期内;(投标单位需提供官网查询电子证书截图)持证人员需提供在投标单位近(三个月)社保缴纳查询记录任意一个月。